R

Pilad

- ПРИЦЕЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

- Р2,5х17, Р4х32, Р4х32L,

- Р8х48, Р8х48L, Р8х56, Р8х56L, Р8х56Lf, Р8х56Lf(30mm)

- Руководство по эксплуатации

- МВЖИ.201331.001РЭ

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Прицелы оптические Р2,5х17, Р4х32, Р4х32L, Р8х48, Р8х48L, Р8х56, Р8х56L, Р8х56Lf, P8x56Lf(30mm) (далее прицелы) обеспечивают прицельную наводку при стрельбе и предназначены для установки на охотничье огнестрельное оружие под патроны различного калибра. Прицелы Р2,5х17, Р4х32, Р8х56 выпускаются в двух вариантах: как с правым, так и с левым расположением рукоятки выверки по горизонту. Буквенные индексы в наименовании прицелов означают: «L» - модификации прицелов с подсветкой сетки для работы при рассветно-сумеречном освещении, «f» - наличие устройства перефокусировки объектива по дальности. Внешний вид прицелов приведен на рисунках А.1, А.2, А.3, А.4, А.5, А.6 в приложении А.

ВНИМАНИЕ! ПРИЦЕЛ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, КРОМЕ РСР, СО2.

1.2 На оружие прицелы монтируются при помощи специальных кронштейнов, подбираемых в зависимости от типа оружия.

1.3 Прицелы позволяют осуществлять более точное прицеливание, так как как они имеют увеличение, и при наводке на цель отсутствует параллакс, свойственный механическим прицелам.

1.4 С помощью прицела можно определить дистанцию до цели или размер цели.

1.5 Интервал рабочих температур прицела от минус 40°С до плюс 50°С.

Примечание – Элементы питания в прицелах с подсветкой сетки рассчитаны на работу при температуре не ниже минус 1°С и при более низких температурах подсветка сетки работает нестабильно.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные параметры и размеры должны соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Значение параметра для прицела марки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р2,5х17 | Р4х32 | Р4х32L | Р8х48 (Р8х48L) | Р8х56 (Р8х56L) | Р8х56Lf (Р8х56Lf(30mm)) |
| 1 Увеличение, крат | 2,5±0,2 | 4±0,2 |  | 8±0,5 |  |  |
| 2 Угловое поле в пространстве предметов | 11°20’±10% | 6°±10% |  | 3°20’±10% |  |  |
| 3 Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 6,7 | 7,6 |  | 6 | 7 |  |
| 4 Величина подвижки прицельной марки от среднего положения, т.д., не менее | 8 | 8 | 6 | 5 |  |  |
| 5 Удаление выходного зрачка от последней линзы окуляра, мм, не менее | 80 | 75 |  | 74 |  |  |
| 6 Посадочный диаметр, мм | 25,4 | 25,4 |  | 25,4 |  | 25,4 (30) |
| 7 Габаритные размеры, мм, не более: диаметр объектива диаметр окуляра длина в рабочем положении | 25,4 41 230 | 38 41 270 |  | 56 41 307 | 64 41 307 | 66 41 310 |
| 8 Масса прицела, г, не более | 290 | 310 | 340 | 440 (465) | 480 (505) | 550 (600) |

Примечание  Возможны изменения, связанные с усовершенствованием конструкции изделия, не влияющие на основные технические характеристики.

2.2 В прицелах с подсветкой сетки применен источник питания  два элемента SR43Р ТУ 16-563.019-85 (ИКШЖ.563112.006ТУ). Допускается применение импортных элементов UKAR 386, VARTA 528, AG 12.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Прицелы укомплектованы позициями основного комплекта.

Основной комплект

Прицел                                                                                                          1

Крышка (на окуляре и объективе)                                                             2

Руководство по эксплуатации прицела                                                     1

Упаковка                                                                                                       1

3.2 Предприятие-изготовитель по своему усмотрению или по особому заказу может комплектовать прицелы позициями дополнительного комплекта.

Дополнительный комплект

| Наименование | Количество | Отметка о наличии |
| --- | --- | --- |
| Светофильтр | 1 | - |
| Бленда | 1 | - |
| Наглазник | 1 | + |
| Кронштейн | 1 комплект (в зависимости от типа оружия) | - |

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Прицел представляет собой оптическую зрительную трубу постоянного увеличения с механизмами ввода углов прицеливания и боковых поправок. Устройство прицела приведено на рисунке 1.

4.2 Оптическая схема прицела состоит из объектива 1, линзовой оборачивающей системы 7 и окуляра 3.

4.3 Объектив дает обратное уменьшенное изображение цели в плоскости сетки. Линзовая оборачивающая система переносит изображение цели с сеткой в фокальную плоскость окуляра, одновременно переворачивая изображение. Стрелок видит в окуляр прямое увеличенное изображение цели и сетки, которые при перемещении глаза не смещаются друг относительно друга.

4.4 Для улучшения резкости изображения по глазу стрелка прицел имеет фокусировку окуляра в пределах ±5 диоптрий. Фокусировка производится вращением (при близорукости – по часовой стрелке, при дальнозоркости – против часовой стрелки), от нулевого деления, а необходимое положение фиксируется установочным кольцом 10.

4.5 В фокальной плоскости объектива расположена сетка. Вид и описание модификаций сеток приведены в приложении Б.

4.6 Сетка 6 расположена в оправе (рисунок 1), которую можно перемещать в вертикальном и горизонтальном направлениях для установки углов прицеливания и углов боковых поправок.

4.7 Перемещение сетки 6 производится двумя рукоятками 2.

4.8 Установка величин углов прицеливания и углов боковых поправок производится по шкалам, закрепленным рукоятками 2.

4.9 На шкалах углов прицеливания 9 и боковых поправок 8 нанесены равномерные деления. Цена деления шкал в зависимости от марки прицела представлена в таблице 2 в тысячных дистанции (далее по тексту т.д.).

Примечание - 1 т.д.=3,6’≈0,00105, что соответствует на местности 10,5 см на каждые 100 м дистанции.

4.10 Углы прицеливания, соответствующие различным дистанциям до цели и зависящие от баллистики оружия, определяет стрелок в процессе пристрелки и эксплуатации. Для этого рекомендуется составить таблицу углов прицеливания (форма таблицы приведена в приложении В).

Таблица 2

| Марка прицела | Цена деления шкалы |
| --- | --- |
| Р2,5х17 | 1/2 т.д. |
| Р4х32, Р4х32L | 1/3 т.д. |
| Р8х48, Р8х48L, Р8х56, Р8х56L, Р8х56Lf, P8x56Lf(30mm) | 1/4 т.д. |

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 Установка прицела на оружие

- 5.1.1 Крепление прицела на оружие осуществляется в специальном кронштейне в соответствии с описанием на кронштейн. Кронштейн должен обеспечивать  предварительное выставление оптической оси прицела относительно механического прицельного устройства оружия, при этом рукоятки углов прицеливания и боковых поправок должны быть выставлены в среднее положение, при котором расход выверок одинаковый в обе стороны.

Установка, регулировка и подгонка кронштейна с прицелом  достаточно ответственная операция, которая производится индивидуально для каждого оружия и от которой в дальнейшем зависит эффективность стрельбы. Поэтому рекомендуется проводить установку в специализированных оружейных мастерских.

- 5.1.2 Точность стрельбы с оптическим прицелом зависит от качества выверки прицела, т. е. от правильного положения его оптической оси относительно канала ствола оружия, а также от качества крепления прицела в кронштейне и его устойчивости при стрельбе.

5.2 Выверка прицела при пристрелке оружия

5.2.1 Перед пристрелкой необходимо отвинтить крышки 4 (см. рисунок 1).

5.2.2 В процессе пристрелки при определении положения средней точки попадания (СТП) в зависимости от величины отклонения СТП положение прицельного пенька исправить вращением рукояток 2.

- 5.2.3 Произведя пристрелку, не меняя положения прицельных штрихов, следует шкалы углов прицеливания и углов боковых поправок установить на деления «0». Для этого необходимо осторожно ослабить два винта 5, крепящие шкалы, и, не трогая рукоятки 2, развернуть шкалы так, чтобы деления «0» совпали с неподвижными индексами, и вновь закрепить винты.

5.2.4 После пристрелки и установки шкал навинтить крышки 4. Оружие с прицелом готово к эксплуатации.

5.2.5 При прицеливании стрелок должен совместить зрачок глаза с выходным зрачком прицела; при правильном совмещении видно все поле зрения, и по его краям отсутствуют лунообразные тени. Для более быстрого совмещения выходного зрачка прицела со зрачком глаза на окуляр прицела следует надевать резиновый наглазник.

5.2.6 При стрельбе в условиях яркой освещенности при необходимости можно использовать светофильтр и бленду, входящие в комплект прицела.

ВНИМАНИЕ!

1 ОКУЛЯР, УСТАНОВЛЕННЫЙ ПО ГЛАЗУ СТРЕЛКА, ПРИ СТРЕЛЬБЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАДЕЖНО ЗАФИКСИРОВАН УСТАНОВОЧНЫМ КОЛЬЦОМ 10.

2 ДИАПАЗОН ВРАЩЕНИЯ РУКОЯТОК ПРИЦЕЛА В ОДНОМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПО КАЖДОЙ ШКАЛЕ ПРЕВЫШАЕТ ПОЛНЫЙ ОБОРОТ, Т. Е. НА ПРИЦЕЛЕ ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ЛОЖНОГО НУЛЯ И ПОКАЗАНИЯ ШКАЛ НЕ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИСТРЕЛКИ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЭТОГО НЕ СЛЕДУЕТ ВРАЩАТЬ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ РУКОЯТКИ ПРИЦЕЛА.

2 НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО УСТАНОВКА РУКОЯТОК В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ РАБОЧИЙ ХОД, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СБИВАЕМОСТИ ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫВЕРЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ.

5.3 Стрельба по неподвижным целям

5.3.1 В этом случае шкалу углов прицеливания установить на деление, соответствующее дистанции до цели, а шкалу боковых поправок  на "0".

5.4 Стрельба по движущимся целям

5.4.1 При стрельбе по движущимся целям необходимо учитывать движение цели и выносить точку прицеливания вперед по направлению движения цели.

5.4.2 Величину выноса точки прицеливания рассчитывают в фигурах цели, при этом должны быть учтены скорость движения цели и дистанция до нее. Чем больше скорость движения цели и дистанция до нее, тем больше должна быть вынесена точка прицеливания.

5.4.3 Необходимо обращать внимание на взаимное положение цели и боковых выравнивающих штрихов сетки.

- 6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1 Необходимо предохранять прицел от ударов и падения.

6.2 После работы с прицелом в сырую погоду тщательно протереть  его и просушить при температуре, не превышающей +50° С. Протирать оптику следует чистой мягкой тканью, лучше фланелевой.

6.3 Для предохранения оптических деталей прицела от повреждений и загрязнения необходимо хранить прицел с надетыми на объектив и окуляр крышками.

6.4 Нельзя разбирать прицел, производить его ремонт собственными средствами.

6.5 Помещение, в котором хранится прицел, должно быть сухим, температура воздуха не ниже +5° С без резких колебаний, влажность воздуха не более 80 %.

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прицел оптический __________ МВЖИ.201331._______*зав. №  __________________  изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ3-МВЖИ.201331.001-93, проверен ОТК и признан годным для эксплуатации.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ64.Н03688.

Срок действия с 25.06.2012 г. по 24.06.2015 г.

Выдан органом сертификации РОСС RU.0001.10АЯ64.

R

Pilad

Начальник ОТК

| МП _______________________ личная подпись ____________________ год, месяц, число |  | ___________________________________ расшифровка подписи М.П |
| --- | --- | --- |

Адрес для предъявления претензий к качеству:

160009, Россия, г. Вологда, ул. Мальцева, 54, ОАО «ВОМЗ»

e-mail: vologda@vomz.ru

* Заполняется при приемке

8 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

Продан магазином  ____________________________________________________________

номер магазина и его адрес

Дата продажи  __________________________________

Штамп магазина  ________________________________

подпись

9  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оптического прицела требованиям технических условий ТУ3-МВЖИ.201331.001-93 при соблюдении условий эксплуатации и хранения, изложенных в данном руководстве.

Гарантийный срок хранения – 5 лет со дня изготовления прицела. По истечении установленного срока хранения продажа прицелов торгующими организациями допускается только при наличии разрешения предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи его через торговую сеть в пределах срока хранения. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации в гарантийном талоне гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления прицела предприятием-изготовителем.

По истечении установленных сроков хранения продажа прицелов торгующими организациями допускается только при наличии разрешения предприятия-изготовителя.

В случае неисправной работы прицела в период гарантийного  срока эксплуатации владелец имеет право на его бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель. Расходы, связанные с пересылкой прицела на гарантийный ремонт, оплачивает владельцу предприятие-изготовитель.

На предприятие-изготовитель прицел для ремонта следует направлять уложенным в тару, предохраняющую прицел от повреждений при транспортировании. В посылку необходимо вложить руководство по эксплуатации, краткое описание неисправности и четкий обратный адрес.

Прицел, возвращенный на предприятие-изготовитель, проходит экспертизу на предмет соблюдения потребителем условий эксплуатации и хранения и наличия неисправности.

Ремонт после окончания гарантийного срока выполняет предприятие-изготовитель за счет средств потребителя при наличии письменной гарантии оплаты.

- Возврат и обмен прицела производится в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится, если неисправность прицела возникла в результате небрежного обращения или несоблюдения условий эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО АННУЛИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- ИМЕЮТСЯ СЛЕДЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЛИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИЦЕЛЕ, СЛЕДЫ УДАРА;

- ПОПАДАНИЕ ВНУТРЬ ПРИБОРА ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ, ВЕЩЕСТВ, ЖИДКОСТЕЙ;

- НЕКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ УСТАНОВКА НА ОРУЖИЕ;

- ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИЦЕЛА;

- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАЗБОРКА ПРИЦЕЛА.

| Корешок талона на гарантийный ремонт прицела оптического Изъят «____» _________ 20 ____ г. Исполнитель __________________ подпись, фамилия | Линия отреза | ТАЛОН на гарантийный ремонт Прицел оптический ____________________________________________ заводской №__________________________________________________ Дата изготовления _____________________________________________ Продан магазином ____________________________________________ номер магазина и его адрес Дата продажи_____________________________ Штамп магазина __________________________ подпись Владелец и его адрес___________________________________________ _____________________________________________________________ Выполнены работы по устранению неисправностей: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________ Исполнитель ___________________________ дата подпись _____________________ Владелец ______________________________ дата подпись УТВЕРЖДАЮ: Руководитель_________________________________________________ наименование подразделения, _____________________________________________________________ выполнившего ремонт «____» ___________ 20 ____ г. М.П. _____________________ подпись |
| --- | --- | --- |

Приложение Б

(обязательное)

Сетка с прицельным пеньком

и боковыми выравнивающими

Сетку составляют прицельные штрихи: вертикальный, называемый прицельным пеньком, и два горизонтальных, называемых боковыми выравнивающими.

Прицеливание осуществляется совмещением острия прицельного пенька сетки с нужной точкой видимой цели, боковые выравнивающие штрихи при этом должны быть расположены горизонтально.

При известной длине (ширине) цели и ясно видимых контурах можно определить дистанцию до цели, для чего используют разрыв между боковыми выравнивающими равный       7 т.д. При дистанции 100 м просвет между боковыми выравнивающими соответствует на местности 70 см. Следовательно, если размер цели 70 см и ее изображение укладывается между боковыми выравнивающим, то дистанция до цели будет равна 100 м. При произвольном размере цели дистанция до нее (в метрах) определяется по формуле

D=N×L0,7,

где N – число, указывающее сколько раз изображение цели укладывается в просвете между   боковыми выравнивающими;

L – действительный размер цели, см.

Сетки с перекрестием и сетки со светящейся точкой

На сетках нанесено перекрестие.

При прицеливании центр перекрестия сетки или светящаяся прицельная точка должны быть совмещены с нужной точкой видимой цели.

Измерение дистанции до цели осуществляется по методике, приведенной в описании сетки с прицельным пеньком, но вместо разрыва между боковыми выравнивающими используют расстояние между утолщенными штрихами.

Сетка с дальномерной шкалой

(дальномерная сетка с подсветкой)

Сетка с дальномерной шкалой позволяет оценивать примерное расстояние до цели, а также оперативно изменять углы прицеливания и боковых поправок.

Для определения расстояния до цели необходимо расположить ее изображение между наклонной штриховой и горизонтальной линиями шкалы 1 до касания границ цели с этими линиями. Шкала имеет градуировку дальности (в сотнях метров) для цели высотой 1,5 м. При измерении расстояния до цели с другой высотой необходимо полученное значение умножить на коэффициент, равный отношению высоты цели к величине 1,5 м.

Например, если высота цели составляет 1/3 от высоты 1,5 м, а ее изображение вписывается между наклонным штрихом 6 (600 м) и горизонтальной линией шкалы (размер А), то дистанция до цели 600х1/3=200 м.

Размер от горизонтальной линии шкалы 1 до бокового выравнивающего (линии 3) для цели высотой 1,5 м соответствует расстоянию 70 м. для прицелов Р4х32 и Р4х32L, 100м – для Р8х48, Р8х56 и Р8х56L.

Шкала 2, расположенная между боковыми выравнивающими 3, имеет цену деления        1 т.д. и позволяет как вводить боковые поправки (смещение цели на одно деление соответствует смещению средней точки попадания на 10 см на каждые 100 м дистанции), так и определять расстояние (в километрах) до цели при известной ее длине или ширине (размер цели в метрах необходимо разделить на число укладывающихся на ней делений шкалы). Цена деления на боковых выравнивающих составляет 10  т.д., что соответствует смещению цели на 1 м на каждые 100 м дистанции.

Вверху прицельного пенька 4 под центральной "пикой" расположено три дополнительных "пики", позволяющих при стрельбе по удаленным целям оперативно изменять прицеливания соответственно на 3.4 т.д., 7.2 т.д. и 11.4 т.д. Соответствие дистанции до цели и необходимого при этом угла прицеливания определяется при пристрелке в зависимости от типа оружия и патрона.

Сетка с точками

А

а

a/4

a/10

a/2

а

Расстояние между соседними точками а = 3 т.д. для прицелов Р4х32 и Р4х32L; а=1 т.д. – для прицелов Р8х48, Р8х56 Р8х56L.

Сетки с точками, как и сетки с дальномерной шкалой, позволяет оценивать примерное расстояние до цели, а также оперативно изменять углы прицеливания и боковых поправок.

Для определения расстояния до цели (дистанции) необходимо:

- оценить высоту объекта в метрах, по которой будет определяться дистанция;

- измерить величину изображения объекта A, т.д., с помощью сетки;

- по формуле вычислить дистанцию D, м, до объекта

L x 1000

= Дистанция (в метрах)

(А.2)

(Б.2)

A

Например, высота объекта 1 м и изображение объекта А занимает три деления а, тогда для прицела с увеличением 4 крата расчет будет таким:

L x 1000                   1x1000             1х1000

 111 м.

=

=

D =

А=3 т.д. х3

А                         3х3 [т.д.]          9 [т.д.]

Для прицела с увеличением 8 крат:

L x 1000                   1x1000             1х1000

 333 м.

=

=

D =

А=1 т.д. х3

А                         1х3 [т.д.]          3 [т.д.]

Также расстояние до цели можно определить по таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Размер А, делений. | Р4х32, Р4х32L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер объекта в сантиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 0,5 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 667 | 800 | 933 | 1067 | 1200 |
| 1 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 |
| 1,5 | 33 | 44 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 | 156 | 178 | 200 | 222 | 267 | 311 | 356 | 400 |
| 2 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 |
| 2,5 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 80 | 93 | 107 | 120 | 133 | 160 | 187 | 213 | 240 |
| 3 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 67 | 78 | 89 | 100 | 111 | 133 | 156 | 178 | 200 |
| 3,5 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 57 | 67 | 76 | 86 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 |
| 4 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 |

| Размер А, делений. | Р8х48, Р8х48L, Р8х56, Р8х56L, P8x56Lf, P8x56Lf(30mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер объекта в сантиметрах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| 0,5 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
| 1 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 1,5 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 | 667 | 800 | 933 | 1067 | 1200 |
| 2 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 2,5 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 |
| 3 | 50 | 67 | 83 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | 533 | 600 |
| 3,5 | 43 | 57 | 71 | 86 | 100 | 114 | 129 | 143 | 171 | 200 | 229 | 257 | 286 | 343 | 400 | 457 | 514 |
| 4 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |

Шкала сетки, расположенная между боковыми выравнивающими, позволяет вводить боковые поправки (смещение цели на одно деление соответствует смещению средней точки попадания на 10 см на каждые 100 м дистанции – для прицелов с увеличением 8 крат, на 30 см на каждые 100 м дистанции – для прицелов с увеличением 4 крата).

b

с

Сетка Слингшот

а

А

а=1 мрад (mil) – 50 мм/50м

b=11,6 мрад (mil) – 580 мм/50 м

с= 13 мрад (mil) – 650 мм/50 м

Сетка позволяет определить примерное расстояние до цели.

Для определения расстояния до цели необходимо:

- оценить истинный размер объекта L (в метрах), по которому будет определяться дистанция;

- определить отношение К (пропорцию) между изображением объекта А и базовым размером сетки с:

К=А/с (в долях к базовому размеру)                           (Б.3)

По этому отношению оценить расстояние до цели.

Например, если объект размером L=0,65 м находится на расстоянии 50 м, то его изображение А будет занимать всю величину базового размера сетки с, если на расстоянии 100 м изображение А займет половину этой величины.